MEMÓRIA DE CÁLCULO

PROPRIETÁRIO:		SAEMAN – SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE MANDURI

NATUREZA DA OBRA: 		EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES E BASE EM CONCRETO ARMADO PARA RESERVATÓRIO DE 500.000 LITROS

LOCAL: 				CHÁCARA NIÁGARA - MANDURI - SP.

1		SERVIÇOS PRELIMINARES

1.01	02.08.020	Placa de identificação para obra

2,00m X 4,50m = 9,00m²

1.02	02.09.030	Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição, dentro da obra, até o raio de 1,0 km

10,00m X 10,00m = 100,00m²

1.03	02.10.020	Locação de obra de edificação

Base com 7,70m de diâmetro

(π x 7,70m^2)/4  =  46,57m²

2		FUNDAÇÃO PROFUNDA - ESTACAS

2.01	12.05.010	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada

01 unidade

2.02	12.05.150	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 40 cm até 50 t

32 pontos x 13,00 metros = 416,00 metros

2.03	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa

Armadura CA-50 atendida no item 10.01.040

0,8658 kg/m x 416,00m = 360,17kg

Armadura CA-50 solicitada em estacas (N3 16x4  Ø12,5mm)

Peso aproximado Bitola (mm) – 12,50mm = 0,963kg/metro (Vergalhão GERDAU GG 50-Catalogo)

0,963 kg/m x 6,00m x 4 unidades por estaca x 32 estacas = 739,58kg

................Total 739,58kg – 360,17kg = 379,41kg

2.04	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 Mpa

Armadura CA-50 atendida no item 10.01.040

0,1869 kg/m x 416,00m = 77,75kg

Armadura CA-50 solicitada em estacas (N4  Ø6,00mm c/ 25cm c=190)

Peso aproximado Bitola (mm) – 6,00mm = 0,2223kg/metro (CA-60 GERDAU-Catalogo)

0,222 kg/m x 1,90m x 24 unidades por estaca x 32 estacas = 323,94kg

................Total 323,94kg – 77,75kg = 246,19kg

2.05	11.16.080	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento

Todo concreto lançado nas estacas escavadas, deverão ser lançados por a media de altura não superior a 2,00 metros, conforme normatização de controle de concreto.

32 pontos x ((π x 0,40m^2)/4) x 13,00m = 52,28 m3

3		INFRAESTRUTURA - BASE RESERVATÓRIO

3.01	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto

Base com 7,70m de diâmetro + 2,30m = 9,70m diametro

Escavação = (π x 9,70m^2)/4  =  73,90m² x (base 0,60m + lastro concreto magro 0,05m + lastro de brita 0,05m) 0,70m = 51,73m³

3.02	06.12.020	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg

Escavação = (π x 9,70m^2)/4  =  73,90m² x (base 0,60m + lastro concreto magro 0,05m + lastro de brita 0,05m) 0,70m = 51,73m³

Base = (π x 7,70m^2)/4  =  46,57m² x (base 0,60m + lastro concreto magro 0,05m + lastro de brita 0,05m) 0,70m = 32,60m³

................Total 51,73m³ – 32,60m³ = 19,13m³

3.03	11.18.040	Lastro de pedra britada

(π x 7,70m^2)/4  =  46,57m² x  0,05m = 2,33m³

3.04	11.04.040	Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³

(π x 7,70m^2)/4  =  46,57m² x  0,05m = 2,33m³

3.05	09.02.060	Forma curva em compensado para estrutura aparente

(π x 7,70m)  x  0,65m = 15,72m²

3.06	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa

Armadura da base CA-50 solicitada em estacas (N1 2x25 e N2 2x25  Ø16,00mm c/ 20cm c=600)

Peso aproximado Bitola (mm) – 16,00mm = 1,578kg/metro (Vergalhão GERDAU GG 50-Catalogo)

Peso aproximado Bitola (mm) – 25,00mm = 3,853/metro (Vergalhão GERDAU GG 50-Catalogo)

Base = 943,84  x 1,578kg/m = 1.489,38kg x 1,05 (para dobra de caranguejos espaçadores) = 1.563,85kg

Barra de Ancoragem = 8 unidades x 1,20m x 3,853kg/m = 36,99kg

................Total 1.563,85kg + 36,99kg = 1.600,84kg

3.07	11.01.160	Concreto usinado, fck = 30,0 MPa

(π x 7,70m^2)/4  =  46,57m² x  0,60m = 27,94m³

3.08	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação

(π x 7,70m^2)/4  =  46,57m² x  0,60m = 27,94m³

3.09	11.18.190	Enchimento de nichos com poliestireno expandido do tipo P-1

Confecção dos Nichos fixadores das barras de ancoragem

0,30m x 0,30m x 0,50m x 8 unidades = 0,36m³

3.10	17.03.020	Cimentado desempenado

Neste item somente será considerado os serviços de mão de obra para desempenar a base após a concretagem.

(π x 7,70m^2)/4  =  46,57m²

4		SERVIÇOS COMPLEMENTARES

4.01	55.01.020	Limpeza final da obra

Para retirada de materiais e limpeza da área

(π x 7,70m^2)/4  =  46,57m²

Manduri, 19 de Fevereiro de 2018.

VALDEMAR FERRUCI

Superintendente SAEMAN